Пояснение к штукатурным станция имеющим подключение только 220v

или КАК СИСТЕМНО ЭКОНОМИТЬ НА ШНЕКАХ

КРУПНЫЕ СУММЫ ДЕНЕГ?

Абсолютно все штукатурные станции оснащены героторным насосом, называемый шнековой парой или просто шнеком.

С помощью шнековой пары, создаётся давление для подачи и проталкивания смеси по шлангам.

Шнековые пары бывают разных серий, на штукатурных станциях имеющих подключение только на 220v устанавливаются шнековые пары типа «B», в основном этом B4/2 либо B4/1.5, а на штукатурные станции с подключением 380v либо мультивольтажные с подключением и 220v и 380v применяются шнековые пары серии «D», такие как D6/3, D5/2.5, D8/1.5 шнековая пара устанавливается исходя из типа смеси, на которой требуется производить работы.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ.

Чтобы штукатурная станция могла прокручивать шнек серии «D» ей необходим двигатель мощностью от 3,8кВт, а чтобы стронуть шнек серии «B» достаточен двигатель мощности 2.2 кВт

Шнековая пара является расходным материалом в штукатурной станции и имеет определённый ресурс, ресурс зависит от множества факторов, таких как: количество оборотов двигателя, тип используемой смеси, качество используемой смеси, аккуратностью эксплуатации.

Ниже приведена сравнительная таблица с 2 описываемыми шнековыми парами.

| Характеристики шнековой пары B4/2 используемые на штукатурных станциях с подключением 220v, в паре с двигателем 2.2кВт | Характеристики шнековой пары D6/3 используемые на штукатурных станциях с подключением 220/380v либо только 380v в паре с двигателем 4кВт |
| --- | --- |
| Диаметр, мм 51 Длина, мм 210 Размер зерна макс., мм 2 Производительность л/мин 4-14 До 30м2 при толщине 2см Рабочее давление макс.бар 20 Гипсовая смесь Ресурс около 1200 м2 | Диаметр, мм 90 Длина, мм 273 Размер зерна макс до 5мм Производительность л/мин 20 До 75м2 при толщине 2см Рабочее давление макс.бар 30 Гипсовая смесь Ресурс около 4000м2 |
| Средняя стоимость составляет 13 000 руб. | Средняя стоимость составляет 6500 руб. |

Экономическая целесообразность шнека D6/3

Считаем расход денежных средств на разные шнековые пары на определенный объем работы, для примера возьмём объем в 10 000 м2.

Шнековая пара типа B4/2 имеет ресурс 1200м2 и стоимость 13 000 руб.

Считаем 10 000м2 делим на ресурс шнека 1200м2 получаем 8 шнеков, умножаем на 13 000 руб. получаем 104 000 руб. расход на шнеки.

Шнековая пара типа D6/3 имеет ресурс в среднем 3800м2 и стоимость 6500 руб.

Считаем 10 000м2 делим на ресурс шнека 3800 м2 получаем 2,63, округлим до 3 шт.

Умножаем на цену 3 штуки умножим на 6500 руб. получим 19 500 руб.

Итого, для оштукатуривания 10 000 м2, на шнековой паре B4/2 либо B4/1.5 нам понадобится заплатить 104 000 руб., а на шнеке типа D6/3 всего 19 500 руб.

Ваша экономия составит 84 500 руб.